Opis do projektu zagospodarowania działki

pod odbudowę

DREWNIANYCH WIAT WYSTAWOWYCH

Z SANITARIATAMI I POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM

ORAZ

SZCZELNEGO ZBIORNIKA

NA ŚCIEKI O POJ. 9M3

NA DZIAŁCE NR GEO. 1756

W CIECHANOWCU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy 4 wiat wystawowych, sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego oraz zbiornika szczelnego na ścieki o pojemności 9 m3  terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

2. Istniejące zagospodarowanie działki

Działka nr geodezyjny 1756 znajduje się na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Jest to niezagospodarowany teren ograniczony od północy rzeczką Ralką, od południa prywatnymi posesjami a od zachodu wewnętrzną drogą dojazdową. Fragment działki przeznaczony pod inwestycję okalają drzewa i krzewy, teren łagodnie opada w kierunku zachodnim.

3. Projektowane zagospodarowanie działki.

Projektowane wiaty wystawowe staną na niezagospodarowanym trawniku w otoczeniu istniejącego drzewostanu (nie projektuje się wycinek drzew ani krzewów). Cztery projektowane wiaty ustawione będą w pobliżu siebie tak, by możliwe było przechodzenie z jednej do drugiej „suchą nogą” a jednocześnie forma tego ustawienia nie spowoduje wrażenia monotonii i w naturalny sposób wkomponuje się w sielski klimat muzeum. Od strony wschodniej, do wiaty nr 4 dobudowane zostaną sanitariaty z pomieszczeniem gospodarczym. Około 9 m na północny wschód od sanitariatów zaprojektowano szczelny zbiornik na ścieki o pojemności 9m3. Woda od obiektu doprowadzona zostanie z istniejącej na terenie muzeum wewnętrznej sieci wodociągowej (proj. wg odrębnego opracowania)

podstawowe wymiary wiat

Wiata nr 1

Pow. zabudowy – 46 m2

Wysokość w kalenicy – 5,05m

Wiata nr 2

Pow. zabudowy – 53,2 m2

Wysokość w kalenicy – 5,20m

Wiata nr 3

Pow. zabudowy – 48,8 m2

Wysokość w kalenicy – 5,35m

Wiata nr 4

Pow. zabudowy – 52,7 m2

Wysokość w kalenicy – 5,48m

Sanitariaty i pomieszczenie gospodarcze

Pow. zabudowy – 54,2 m2

Wysokość w kalenicy – 5,27m

3. Dane z zakresu ochrony terenu

- opracowywany teren  znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków

4. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska.

Projektowane obiekty i pozostałe elementy zagospodarowania działki nie stanowią   żadnych zagrożeń dla środowiska.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt wiat, sanitariatów z pomieszczeniem gospodarczym oraz projekt zbiornika szczelnego na ścieki zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy RI.7331-76/10 z dn.02.02.2011

04.04.2011